ÇİVİLİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-SİSTEM MAYFIELD DİZAYNINDA OLMALIDIR

2- SKULL CLAMP 3 ÇİVİLİ OLMALIDIR

3-SKULL KLEMP ÜZERİNDEKİ TEKLİ ÇİVİ BASINÇ AYARI YAPILABİLMELİDİR VE UYGULANAN BASINÇ DEĞERİ EL İLE AYARLANABİLMELİDİR

4-ÇİVİLİ BAŞLIK ÜZERİNDE 3 ADET ÇİVİ BULUNMALIDIR,ÇİVİLER PASLANMAZ ÇELİKTEN OLMALIDIR GAZ VE BUHARDA STERİL EDİLEBİLMELİDİR

5-ÇİVİ UÇLARI İNCE SİVRİ VE  KEMİĞE YETERİNCE SAPLANABİLECEK ŞEKİLDE MAKSİMUM GÜVENLİK ,MİNİMUM KANAMA ESASINA GÖRE DERİNLİK KONTROLÜ İLE TASARLANMIŞ OLMALIDIR

6-ÇİVİLİ BAŞLIK SİSTEMİNİN SKULL CLAMP PARÇASI HAFİF VE DAYANIKLI METAL ALAŞIMINDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR

7-BASE UNİT HER MARKA AMELİYAT MASASINA UYGUN OLMAK ÜZERE AYARLANABİLMELİDİR

8-KİLİTLEME KOLUNUN MESAFESİ KİLİTLİ KONUMDA İKEN ALTINA PARMAKLAR GİREBİLECEK ARALIĞA SAHİP OLMALI ,İSTENDİĞİNDE RAHATLIKLA AÇILIP KAPANABİLMELİDİR

9-SKULL CLAMP İLE BASE UNİT ARASINDA BİR SWIVEL ADAPTÖR BULUNMALI,ADAPTÖR 360 DERECE DÖNEBİLMELİDİR

10-VERİLEN POZİSYONUN OPERASYON BOYUNCA SABİT KALABİLMESİ İÇİN SWIVEL ADAPTÖR ÜZERİNDE KİLİTLEME MEKANİZMASI OLMALIDIR

11-TEK KİLİTLEME KOLU İLE HEM LATERAL HEMDE VERTİKAL POZİSYONLARDA DAHA İYİ POZİSYON AYARLAMA VE DEĞİŞTİRME MÜMKÜN OLMALIDIR

12-TEKLİFE YETİŞKİN AT NALI BAŞLIK DAHİL EDİLMELİDİR

13-SİSTEM İÇİN 1 YIL ÜCRETSİZ,10 YIL ÜCRETİ KARŞILIĞINDA BAKIM VE HİZMET GARANTİLİ OLMALIDIR