## CNC ROUTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

(Akademik Araştırma ve Prototip Üretimi Projesi)

## CNC ROUTER

- Tezgahın net kesim alanı en az 400 mm x 500 mm olmalıdır.

- Tezgahın dış ölçüleri en fazla 700 mm x 800 mm olmalıdır.

- Tezgahın ağırlığı en az 65 kg olmalıdır. (Hafif ve kararsız yapılar kabul edilmez)

- Z-ekseni kullanılabilir yüksekliği en az 140 mm olmalıdır.

- Tezgahın boştaki hareket hızı en az 2-3 metre/dakika olmalıdır.

- Kontrol sisteminin program hassasiyeti en az 0,0001 mm olmalıdır.

- Tüm eksenlerde boşluksuz çalışan 1605 vidalı mil kullanılmalıdır.

- Tüm eksenlerde en az 2.2 Nm tork kapasiteli Nema23 step motor kullanılmalıdır.

- Y ekseninde çapı 25 mm, X ve Z eksenlerinde çapı 20 mm olan, indüksiyonla sertleştirilmiş kızak milleri kullanılmalı ve her eksende 4'er adet kızak arabası bulunmalıdır.

- Gövde, lazerle kesilmiş ve bükülmüş çelik sac malzemeden, monoblok (köprü) tasarımda olmalıdır. Alüminyum profil konstrüksiyon kabul edilmez.

- Tabla yapısı, sulu kesime uygun ve slotlu metal tabla olmalıdır.

- Kesici takım olarak en az 0.75 kW gücünde, 24000 rpm hızında, manuel takım değiştirmeli spindle motor bulunmalıdır. Spindle, Siemens marka veya eşdeğeri parazit filtreli inverter ile birlikte olmalıdır.

- Kontrol sistemi, USB bağlantı ile PC kontrol (Windows 10 uyumlu) olmalıdır.

- Kontrol yazılımı Mach3 olmalı ve Türkçe arayüz içermelidir.

- Pano üzerinde acil durdurma (emergency stop) butonu bulunmalıdır.

- Tezgah; toz koruma, kırılmaz kablo ve kanallar, harici kontrol paneli gibi özelliklere sahip olmalıdır.

- Tüm eksenler birbirinden bağımsız (simultane) hareket edebilmelidir.

- Gövde, fırın boyalı ve titreşimsiz çalışacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.

- Tezgah; masif ahşap, MDF, sunta, pleksiglas, plastikler, alüminyum, bakır, pirinç, PCB gibi malzemeleri işleyebilmelidir.

- Teslimat kapsamında; parça bağlama pabuçları, en az 1 adet pens ve sıkma somunu verilmelidir.

- Makina imalatında kullanılan tüm saclar CNC lazer tezgahlarında kesilmeli ve büküm verilerek mukavemet kazandırılmış olmalıdır.

İhale Şartı: Yukarıda belirtilen teknik özelliklerin tamamını karşılamayan veya eksik beyanda bulunan teklifler, en düşük fiyatlı olsa dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje Yürütücüsü 						  Araştırmacı

Dr. Öğr. Üyesi Nilay KÜÇÜKDOĞAN ÖZTÜRK 			       Himmet Tuğrul Orta