TEKNİK ŞARTNAME

| Bacteria Genomic DNA Purification Kit | 1. Gram-pozitif, gram-negatif bakteriler ve mikobakteri gibi birçok bakteri çeşiti için kullanıma uygun olmalıdır. 2. Spin-column yöntemiyle 150 örnek çalışabilmelidir. 3. Kit fenol, kloroform içermemelidir. 4. Kit yüksek kalitede ve miktarda DNA sağlayabilmelidir. Kit kullanılarak elde edilen DNA aralığı 2~40 μg olmalıdır. 5. Kit ile elde edilen saflaştırılmış DNA PCR, restriction enzyme digestion, cloning, and dot blot analysis kullanılacak kalitede olmalıdır. 6. Lyophilized Lysozyme , Proteinase K ve RNase A -20 C° de diğer kit malzemeleri ise oda sıcaklığında saklanmalıdır. 7. Teslim eden firma, saklama koşullarına uygun teslim etmelidir. 8. Teklif edilen kit laboratuvarımızda denenmiş olmalıdır. Teklif veren firmalar laboratuvarda demo yapmalıdır. |
| --- | --- |
| PCR Master Mix II (5X) | 1- 5X konsantrasyonunda kullanıma hazır master mix şeklinde olmalıdır . 2- 1X PCR bileşeni, 0,75U Hot Start Taq Polimeraz, 2mM Magnezyum Klorür,250uM dNTP mix ve enzim stabilitör içermelidir. 3- Ürün premix olarak DNA loading boyası içermelidir, böylece rekasiyon sonucu ürünü doğrudan jelle yüklenebilmelidir. 4-Ürün 200Reaksiyonluk ambalajlarda olmalıdır. 5- Ürün uygun şartlar altında laboratuvara teslim edilmelidir. |
| Ultra Pure Water, Molecular Bıology Grade | - Ürün 1 litre olmalıdır - Molecular Biology Grade olmalıdır. |
| Filtreli pipet ucu 1-10ul | 1- Filtreli, steril, ekstra uzun, 96lı kutuda olmalıdır. 2- CE belgelerine sahip olmalıdır 3- RNase, DNase, endotoxin, pyrogens, human DNA, ağır metal ve PCR Inhibitör içermediği sertifikalı olarak teyit edilmiş olmalıdır 4-Düşük sıvı tutumuna sahip olmalıdır. (low retention) 5-Yüksek kalitede poliproplenden imal edilmiş olmalıdır. 6- PCR ve radyoaktif materyaller ile yapılan çalışmalara uygun olmalıdır . |
| Filtreli pipet ucu 20ul | 1- Filtreli, steril, ekstra uzun, 96lı kutuda olmalıdır. 2- CE belgelerine sahip olmalıdır 3- RNase, DNase, endotoxin, pyrogens, human DNA, ağır metal ve PCR Inhibitör içermediği sertifikalı olarak teyit edilmiş olmalıdır 4-Düşük sıvı tutumuna sahip olmalıdır. 5-Yüksek kalitede poliproplenden imal edilmiş olmalıdır. 6- PCR ve radyoaktif materyaller ile yapılan çalışmalara uygun olmalıdır. |
| Pipet ucu 100ul | 1- Filtreli, steril, 96lı kutuda olmalıdır. 2- CE belgelerine sahip olmalıdır 3- RNase, DNase, endotoxin, pyrogens, human DNA, ağır metal ve PCR inhibitör içermediği sertifikalı olarak teyit edilmiş olmalıdır 4-Düşük sıvı tutumuna sahip olmalıdır. 5-Yüksek kalitede poliproplenden imal edilmiş olmalıdır. 6- PCR ve radyoaktif materyaller ile yapılan çalışmalara uygun olmalıdır . |
| Pipet ucu 1000ul | 1- Filtreli, steril, ekstra uzun form, 96lı kutuda olmalıdır. 2- CE belgelerine sahip olmalıdır 3- RNase, DNase, endotoxin, pyrogens, human DNA, ağır metal ve PCR inhibitör içermediği sertifikalı olarak teyit edilmiş olmalıdır 4-Düşük sıvı tutumuna sahip olmalıdır. 5-Yüksek kalitede poliproplenden imal edilmiş olmalıdır. 6- PCR ve radyoaktif materyaller ile yapılan çalışmalara uygun olmalıdır. |
| 10 mM dNTP (A, C, G, T) each, Soluion set | - 1’er ml’lik setler halinde olmalıdır. - Saflığı, %99 olarak HPLC ile onaylanmış olmalıdır. - İnsan ve E. coli DNA’ sı içermemelidir. - Yüksek stabilitesi olmalıdır; - Çoklu donma çözme işlemlerine dayanıklı olmalıdır. - Oda sıcaklığında, 7 hafta sonra bile % 90-95 dNTP, trifosfat formunda değişmeden kalabilmelidir. - 30 döngülük PCR (94 ºC de1 dak., 72 º C) reaksiyonundan sonra bile %85-90 dNTP, trifosfat formunda değişmeden kalabilmelidir. - Endo-exodeoksiribonükleaz, ribonükleaz, fosfataz içermemelidir. - (-20Co ) de saklanmalıdır. |
| Agarose | - Agarose GM (Low EEO), gel Str. >1.2% - Ürün DNase ve RNase içermemelidir. - Ürüne ait sülfat oranı <0.15% olmalıdır. - Ürünün nem oranı <10% olmalıdır. - Agarozun erime sıcaklığı 86.5~89.5 C (1.2% gel) olmalıdır. - Jel gücü 1200 g/cm2 olmalıdır. |
| 100 bp DNA Ladder Plus Marker | - Ürün 500 ul olmalıdır. - Ürün 100-5000 bp arasında bir skalaya sahip olmalıdır. - Ürün DNA işaretleyici olarak kullanıma uygun olmalıdır. |
| 6 x DNA Loading Dye | - İlgili ürün 5x1ml lik paketlenmiş olmalıdır. - İlgili ürün DNA marker’larının ve numunelerinin yürütülmesinde kullanılmalıdır. - Ürün Bromophenol blue ve Xylene cyanol FF içermelidir. - Ürün ile Bromophenol blue kullanıldığında 300bp, Xylene cyanol FF ile 4000bp fragment eşlenebilmelidir. - Ürün ilgili laboratuvarda denenmiş ve optimum sonuçlar alınmış olmalıdır. - Ürün çalışması için gerekli malzemeler firma tarafından sağlanmalıdır. |
| Primer Sentezi (50nmol, desalted) | - Ürün 50 nmol kadar bir verime sahip olmalıdır. - Ürün liyofilize şekilde teslim edilmelidir. - Ürün “Desalted” olarak pürifiye edilmiş olmalıdır. - Ürün hedef genlere bağlanmak için uygun olmalıdır. - Ürün sentez ve analiz raporlarıyla beraber teslim edilmelidir. |
| Safe view- boya | - Ürün 1 ml olmalıdır. - Ürün agaroz jellerde çift sarmallı DNA, tek sarmallı DNA ve RNA’nın saptanması için uygun olmalıdır. - Ürün DNA veya RNA’nın görselleştirilmesi konusunda etidyum bromürün yerine kullanılabilmelidir. - Ürün kanserojen içermemeli ve etidyum bromür kadar hassas bir sonuç vermelidir. - Ürün numuneye bağlandıktan sonra yeşil floresan ışık vermelidir. - Ürünün 290 ve 490 nm’de iki uyarma maksimumu bulunmalıdır. - Ürüne ait emisyon dalga boyu 530 nm olmalıdır. |
| TBE buffer | 1- Teklif edilen ürün 1 L orijinal ambalajında steril olarak teslim edilmelidir. 2- Ürün moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılabilir nitelikte olmalıdır. 3- Tekli edilen ürün jel elektroforez çalışmalarında kullanılabilmelidir. |
| 0.2 ml PCR Tüp | - DNase Rnase DNA endotoxin free olmalıdır - Düz kapaklı olmalıdır - Moleküler çalışmalarına uygun olmalıdır - PCR cihazında sıcaktan kapakları atmamalıdır - Laboratuvarımıza ürün değerlendirmesi için sample bırakılması gerekmektedir. |
| 1.5 ml mikrosantrifuj tüp | 1- 1,5ml hacminde olmalıdır. 2-Polipropilenden imal edilmiş olmalı, kapağı açık halde 121C de 20 dk otoklavlanabilmelidir. 3-DNase, RNase, pyrogens, Human DNA, PCR inhibitörleri içermemelidir 4-Teklif edilen ürün &quot;safe-lock&quot; özellikte olmalıdır. |
| Glikojen for PCR | 1- Moleküler biyolojik grade olmalıdır. 2- Ürünün konsantrasyonu 20mg/ml olmalıdır. 3-Ürünün çalışma konsantrasyonu 50 μg/ml olmalıdır. 4- Ürün uygun şartlar altında laboratuvara teslim edilmelidir. |
| GC rich enhancer -100X | - PCR çalışmalarında hazırlanan mix’in içerisine konulmaya uygun olmalıdır. - 10X konsantrasyonunda olmalıdır - Kullanımını detaylı anlatan, kitapçığı ile teslim edilmelidir. - Guanin ve Sitozin’ce zengin gen bölgelerinde bu yoğunluğu azaltıp, bağlanmayı kolaylaştıracak özellikte olmalıdır. - Primer bağlanma hassasiyetini arttırmalıdır. - 5ml’lik orijinal ambalajında teslim edilmelidir |
| Lizozim | - 10gram ambalajında olmalıdır - Moleküler biyolojik çalışmalarda kullanılmaya uygun olmalıdır. - Ürün saklama koşulları göz önünde bulundurularak teslim edilmelidir. - Kromotografik yolla elde edilmiş olmalıdır. - DNAse, RNAse içermemelidir. |
| Phusion Plus DNA Polymerase | - Reaksiyon hızı: 15 to 30 s/kb olmalıdır - Ürün 100 x 50 μL reaksiyon olmalıdır - Ürün saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir. |