Primer Antikorlar Teknik Şartnamesi (TRPC3- TRPM4 ve TRPM6)

1. İstenilen antikorlar TRPC3- TRPM4 ve TRPM6 olmak üzere 3 adet alınacaktır.

2. Antikorlar Rabbit polyclonal özellikte olmalıdır.

3. Tüm antikor Rat, Mouse ve human türlerinde çalışabilmelidir.

4. Antikorlar çift aplikasyonlu bir deneme yapılacağından WB dışında IHC(P) ve IF

çalışmalarına da uygun olmalıdır.

5. 100ul AMB da soğuk zincir de kuru buz içinde (-20) getirilmeli, kargo ile teslimat

kabul edilmeyecektir.

6. WB da 1:1000, IP de 1:100 ve IHC(P) de 1:50-1:100 dilisyon aralığında çalışılmalıdır.

WB da bant değerleri vermelidir.

7. En önemli husus her birinde bilinen 4 izoformunun tümü ile çapraz reaksiyona

girebilmelidir.

8. Teklif edilen markanın bu antikor ile yapılmış en az 7 uluslar arası yayını olmalı.

9. Çalışmanın bütünlüğü açısından aynı marka olması gerekmektedir; İstenilen özellik

başka bir markada varsa sorumlu öğretim görevlisinin teyidi alınmak durumundadır.

10. Antikor için verilen marka, daha önce labda denenmiş olmalıdır, farklı markalar için

en az 10ul Sample ücretsiz olarak verilmelidir.

11. Tedarikçi firma antikorlar için garanti vermeli, çalışmayan, fazla sayıda WB band

çıkaran ürünler geri iade verilip Labın istediği bir marka ile ücretsiz değişim

sağlayacaktır.

Seconder Antikorlar Teknik Şartnamesi

1. İstenilen Seconder antikorlar Anti-rabbit IgG olmalı. Toplamda 100ul teslim

edilmelidir.

2. Rabbit polyclonal antikorları ile kullanım için tasarlanan bu afinite ile saflaştırılmış

Goat anti-rabbit IgG (ağır ve hafif zincir), (HRP) konjuge şeklinde teslim edilecektir.

3. Western Blot çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

4. Antikorların dilisyon oranları 1:1000 / 1:3000 olmalıdır.

5. Seconder antikorda 10 mM sodyum HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 2 mg/ml sığır

serum albümini (BSA) ve %50 gliserol içinde sağlanmalıdır.

6. Çalışmanım optimizasyonu için Primer antikorlarla AYNI MARKA tercih edilecek veya

farklı bir marka olursa 50ul numune istenecektir.

7. Radyoaktif maddeler ve toksik kromojenik maddelerle ilgili tehlikeleri ortadan

kaldırılır özellikte olmalıdır.

8. Teklif verilen Seconder antikor da uluslar arası makalelerde adı en az 10 yayında atıfta

geçmiş markadan olmalıdır, yerli üretim istenmemektedir. Kesinlikle İthal olmalıdır.

9. Antikorlar -20 ° C de saklanabilmeye uygun olmalıdır. Kuru buz ile elden teslim

edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

10. Western çalışmasında antikordan yaşanan problemlerde harcanan ECL, TEMED,

Acrylamide, SDS vb tüm Western sarfları da firmadan eksiksiz ve ücretsiz temin

edilecektir.

RIPA Buffer Teknik Şartnamesi

1. 100ml hacimde ve 1x konsantrasyonda olmalıdır.

2. Westernblot için kullanıma uygun olmalıdır.

3. İçeriğinde 0.5M Tris-HCl, pH 7.4, 1.5M NaCl, 2.5% deoxycholic acid, 10% NP-40,

10mM EDTA olmalıdır.

4. Ürün -20 de soğuk zincir (kuru buz ile) şeklinde elden teslim edilmelidir. Kargo ile

teslim kabul edilmeyecektir.

5. Yüksek kaliteli, kullanıma hazır bir memeli hücresi ve proteaz inhibitörleri içeren doku

lizis tamponudur.

6. İçerisinde; 50 mL 1X lysis buffer (pH 7.4 ±0.1), 500 μL (200mM) PMSF in DMSO, 500

μL protease inhibitor cocktail in DMSO ve 500 μL (100mM) sodium orthovanadate in

water olmalıdır..

M-Bazlı Dezenfektan Teknik Şartnamesi

1. Plastik şişede 2,5Lt 99,9% saflıkta olmalıdır.

2. Her türlü Lab çalışmaları için uygun olmalıdır.

3. Kesinlikle ithal istenmektedir.

4. Etiketsiz, lot numarasız ürünler kabul edilmeyecektir.

5. Daha önce lab da denenmiş çalışıldığını bildiğimiz ürünler tercih nedeni olacaktır,

farklı bir marka teklif edilmesi durumunda 1 Lt numune ücretsiz laba bırakılacaktır.