| Malzeme Adı | Teknik Özellikleri |
| --- | --- |
| # Su Banyosu | - Cihazın iç hacmi 10 litre olmalıdır. - Cihazın iç ölçüleri 267*207*200 mm (l*w*h) olmalıdır. - Cihazın iç ve dış kısmı komple paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. - Cihaz mikroişlemcili PID sıcaklık kontrol sistemli ve dijital sıcaklık göstergeli olmalıdır. - Cihazın ekranı dokunmatik ekranlı sezgisel 3.5" renkli grafik ekran olmalıdır. - Cihaz üzerindeki dijital göstergeden, hazne içi sıcaklık 0,1 º C hassasiyetle devamlı olarak izlenebilmelidir. - Dokunmatik dijital ekrandan zamanlayıcı ayarlanabilmeli, 1 dakikadan 99 saat 59 dakikaya kadar sabit tutabilmelidir. - Cihazın ısıtma elemanları korozyona dayanıklı havuzun üç kenarına dağıtılmış olmalı ve bu şekilde içinde homojen bir sıcaklık sağlanmalıdır. - Cihazın çalışma sıcaklık aralığı oda sıcaklığının en az 5 derece üzeri ile +100 C derece arasında olmalıdır. - Cihazın ısıtıcılarının gücü, 1000 W olmalıdır. - Cihazda ayarlanmış ve gerçek sıcaklığın ve (kalan) program süresinin dijital gösterimi mevcut olmalıdır. Seçilen sıcaklık set edilebilmelidir. - Sıcaklık hassasiyeti +/- 0,1 C derece olmalıdır. - Aşırı ısınmalara karşı otomatik teşhisi ve elektronik koruma sistemi olmalıdır. - Hazne içindeki suyu boşaltmak için bir musluk sistemi olmalıdır. - Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışmalıdır. - 2 yıl garantili 10 yıl yedek parça temin garantili olmalıdır. |
| Vorteks | - Cihaz, test tüpü çalkalama işleminde kullanılabilmelidir. - Touch fonksiyonu ve sürekli çalışma özelliği olmalıdır. - Cihaz dairesel çalkalama hareketi yapmalıdır. - Cihazın çalkalama çubuğu 4 mm çapında olmalıdır. - Cihazın giriş/çıkış güç oranı 58/10 watt olmalıdır. - Cihazın çalkalama hızı bağlı ataşmana ve yüke bağlı olarak 2500 devir/dakika maksimum hıza kadar ayarlanabilmelidir. - Hız oranı ön panelden kademeli olarak yapılabilmelidir. - Ücreti karşılığı opsiyonel temin edilebilecek 3 adet değiştirilebilir aparat ve 7 ilave parça (örneğin tüpler, mikrotitre plakaları, Erlenmeyer şişeleri 250 ml vb.) sayesinde farklı uygulamalarda kullanılabilmelidir. - Temin edilirse mikroplaka çalkalayabilme özelliğine sahip olabilmelidir. - Sağlam metal çinko döküm kasaya sahip olmalıdır. - Özel ayakları (ultra yüksek titreşim sönümlemeli silikon taban) sayesinde yüksek hızlarda stabil olmalıdır. - Motorun kendi kendine havalandırılması sayesinde düşük ısınma ile sürekli çalışmaya uygun olmalıdır. - Cihazın çalışma sıcaklığı 5 - 40 derece arası olmalıdır. - Cihaz 220 v / 50 hz de çalışabilmelidir. - Cihazın ataşmanız ağırlığı 4.5 kg'ı geçmemelidir. - Cihaz imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ayrıca ücreti karşılığı 10 yıl yedek parça ve servis garantili olmalıdır. |