# RNA İZOLASYONU VE KÜTÜPHANE HAZIRLAMA SARF MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

# 1. GENEL ŞARTLAR

Teklif edilen tüm ürünler orijinal ambalajında, açılmamış ve hasarsız olmalıdır.

Soğuk zincir gerektiren ürünler (Kitler, enzimler vb.) uygun koşullarda (+4°C veya -20°C) teslim edilmelidir.

Ürünlerin son kullanım tarihleri teslimat tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Kitler ile birlikte gerekli tüm protokoller ve güvenlik bilgi formları (MSDS) sağlanmalıdır.

# 2. TEKNİK ÖZELLİKLER

## 2.1. Quick-RNA Miniprep İzolasyon Kiti (200 Prep)

Kit; hücre, doku ve biyolojik sıvılardan yüksek saflıkta toplam RNA izolasyonu yapabilmelidir.

DNA kontaminasyonunu önlemek amacıyla kit içeriğinde kolon üzerinde (in-column) DNase I enzimi ve ilgili tamponları bulunmalıdır.

İzolasyon süresi hızlı olmalı (yaklaşık 10-15 dakika), organik çözücü (fenol/kloroform) kullanımı gerektirmemelidir.

Elde edilen RNA; NGS, RT-qPCR ve microarray gibi hassas uygulamalara doğrudan uygun olmalıdır.

Kolonların bağlama kapasitesi en az 100 µg RNA olmalıdır.

## 2.2. TruSeq RNA Kütüphane Hazırlama Kiti - V2 (48 Örnek)

İllumina platformları ile tam uyumlu olmalıdır.

Toplam RNA'dan poly-A seçilimi (mRNA enrichment) yöntemiyle kütüphane hazırlamaya uygun olmalıdır.

Paket içeriği 48 örnek hazırlamaya yetecek miktarda enzim, tampon ve adaptörleri içermelidir.

Havuzlama (pooling) yapılabilmesi için set içerisinde en az 12 farklı indeks (barcode) bulunmalıdır.

Kit, düşük miktardaki (low input) RNA örnekleriyle çalışabilme kapasitesine sahip olmalıdır.

## 2.3. AMPure XP Reagent for PCR Purification (60 ml)

SPRI (Solid Phase Reversible Immobilization) paramanyetik boncuk teknolojisine sahip olmalıdır.

PCR ürünlerinin temizlenmesi ve NGS kütüphane hazırlama aşamalarında boyut seçimi (size selection) yapabilmelidir.

Elle (manual) kullanıma veya otomatik sıvı işleme sistemlerine uygun olmalıdır.

60 ml’lik orijinal ambalajında sunulmalıdır.

## 2.4. Magnetic Bead Stand (Manyetik Stand)

1.5 ml ve 2.0 ml'lik mikrosantrifüj tüpleri ile uyumlu olmalıdır.

İçeriğinde yüksek çekim gücüne sahip Neodimyum mıknatıslar bulunmalıdır.

Boncukların (beads) hızlı bir şekilde tüp duvarına toplanmasını sağlayarak berrak bir süpernatant eldesine imkan vermelidir.

Laboratuvar kimyasallarına ve dezenfektanlara dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

## 2.5. Bioagilent 2100 RNA Integrity Number (RIN) Kit

Agilent 2100 Bioanalyzer cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.

RNA bütünlüğünü ölçmek için RIN (RNA Integrity Number) skorlaması yapabilmelidir.

Set içerisinde; analiz için gerekli mikro-çipler, boya (dye), jel matrisi, marker ve RNA ladder bulunmalıdır.

En az 2 paket (toplamda cihazın kapasitesine göre belirlenen örnek sayısı kadar) teslim edilmelidir.

## 2.6. 10 µl Filtreli Pipet Ucu (50 Adet/Kutu)

Ürünler steril ve tekli paketlenmiş veya rack (raf) içerisinde olmalıdır.

DNase, RNase, Pirojen ve DNA içermediğine dair sertifikası bulunmalıdır.

Filtreler; aerosol kontaminasyonunu %99.9 oranında engelleyecek yapıda olmalıdır.

Evrensel (universal) yapıda olup, piyasadaki yaygın mikropipet markaları ile tam uyumlu çalışmalıdır.

Düşük tututculuk (Low-retention) özelliğine sahip olmalıdır.

## 2.7. Qubit RNA High Sensitivity (HS) ve Broad Range (BR) Kitleri

Qubit Florometre cihazları (2.0, 3.0, 4.0 veya Flex) ile tam uyumlu olmalıdır.

High Sensitivity (HS) kiti: 500 pg/µL ile 100 ng/µL aralığında hassas ölçüm yapabilmelidir.

Broad Range (BR) kiti: 20 ng/µL ile 1000 ng/µL aralığında ölçüm yapabilmelidir.

Kit içeriğinde floresan boya, seyreltme tamponu ve kalibrasyon için gerekli standartlar (Standard 1 ve Standard 2) bulunmalıdır.

Ölçüm, RNA'ya özgül olmalı; ortamdaki DNA veya protein kontaminasyonundan etkilenmemelidir.