FIX POLİAKSİAL TORAKALOMBER STABİLİZASYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem Ce veya FDA kalite standartlarından en az birine sahip olmalıdır.

- Sistemde bulunan ürünlerin tamamı Titanium’dan imal edilmiş olmalıdır.

- Poliaksial vidalar düşük profilli olmalıdır.

- Poliaksial vidaların uçlarını self-taping (kendinden çektirmeli) ve self drilling (kendinden yiv açan) özelliğine sahip olup, uçları çift yivli olmalıdır.

- Sistemde bulunan Polyaxial Fix U vidalar vida başı eksenine göre her yöne yaklaşık 45º  açı yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Sistem vida boyları 4.0 mm veya 4,5 mm – 5.0 mm veya 5.5 mm – 6.0 mm veya 6.5 mm – 7.0 mm veya 7.5 mm – 8.0 mm veya 8.5 mm çaplarında, 25 mm den başlayarak 60 mm e kadar beşer mm aralıklarla büyüyen boy çeşitliliğine sahip olmalıdır

- Sistemde Listezis vakalarında kullanmak üzere spondiloz vida boyları 4,5 mm veya  5.5 mm – 6.0 mm veya 6.5 mm – 7.5 mm veya 8.5 mm çaplarında, 25 mm den başlayarak 60 mm e kadar beşer mm aralıklarla büyüyen boy çeşitliliğine sahip olmalıdır.

- Sistemde kullanılmak üzere 50mm den 300mm kadar on’ar on’ar büyüyen rodlar olmalıdır.

- Sistemde bulunan rodlar İki uçları alyan açılmış olup kompresyon yapmaya izin vermelidir.

- Ayrıca gerektiğinde kullanılmak üzere rodlara uyumlu tekli ve çiftli olmak üzere iki tip domino connectörlerde set içeriğinde hazır bulunmalıdır.

- Sistem içerisinde bulunnan Transvers bağlayıcılar tek yanlı ve  açılandırılabilir,uzayıp kısalabilir özellikte olmalıdır.

- Sistem içerisinde bulunnan Transvers bağlayıcılar tek yanlı ve  açılandırılabilir,uzayıp kısalabilir özellikte iki çeşit olmalıdır.

- Transvers bağlayıcılar 35mm den başlayıp 5’er mm artarak 60mm kadar kullanılabilmeye olanak sağlamalıdır.

- Sistemde skolyoz vakalarında kullanılmak üzere Laminar,Pediküler ,Monoaxial hooklar bulunmalıdır.

- Set içerisinde listesiz vakalarında çektirme işlemi için özel persuader aleti olmalıdır.

- Sistemdeki el aletleri  silikon saplı ve seçimi kolaylaştırmaya uygun renkte olmalıdır.

- Sistemdeki vidalar seçimini kolaylaştırmak için Anodizing sistemiyle renklendirilmiş olmalıdır.

- Sistemin bio-mekanik test raporları olmalıdır,raporlarda teklif edilen malzeme özellikleri ile birebir test edildiği isim olarak geçmelidir..

- Ürün T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz  Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

- Medula sisteminde %100 ödeme kapsamında görünmelidir.

- Ürünün   izlenebilirliği için   malzemelerin  üzerinde   orijinal markası ,firma kodları,üretim seri parti kodları (LOT No) yazılı olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin numuneleri ile bio-mekanik test raporları teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Teklif veren firmalar ameliyatlar için her  saat set bulunduracaklarını ve istem olması halinde aynı gün  setleri hazır halde yetkililere teslim edeceklerini taahhüt  etmelidirler.

### GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

- Teklif veren firma, bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrası sorumlulukları yüklenmelidir.

- Ürün teslim edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon, kontrendikasyon, ameliyat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan bilgiler) orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

- Firma malzemenin kullanıldığı ( eğer kullanılırsa ) hasta adını da belirterek faturasını kesecektir. Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edilecektir.

Doç.Dr. Mesut Mete

Dip.no: 115114