Primer Antikorlar Teknik Şartnamesi (PERK- ATF4, DNAJB9, Xbp1 ve GRP78)

1. İs Primer Antikorlar Teknik Şartnamesi (PERK- ATF4, DNAJB9, Xbp1 ve GRP78)

1. İstenilen antikorlar PERK, ATF4, DNAJB9, Xbp1 ve Grp78 olmak üzere 5 adet

alınacaktır.

2. Antikorlar Rabbit polyclonal özellikte olmalıdır.

3. Tüm antikor Rat, Mouse ve human türlerinde çalışabilmelidir.

4. Antikorlar çift aplikasyonlu bir deneme yapılacağından WB dışında IHC(P) ve IF

çalışmalarına da uygun olmalıdır.

5. 100ul AMB da soğuk zincir de kuru buz içinde (-20) getirilmeli, kargo ile teslimat

kabul edilmeyecektir.

6. WB da 1:1000, IP de 1:100 ve IHC(P) de 1:50-1:100 dilisyon aralığında çalışılmalıdır.

WB da bant değerleri vermelidir.

7. En önemli husus her birinde bilinen 4 izoformunun tümü ile çapraz reaksiyona

girebilmelidir.

8. Teklif edilen markanın bu antikor ile yapılmış en az 7 uluslar arası yayını olmalı.

9. Çalışmanın bütünlüğü açısından aynı marka olması gerekmektedir;

10. Antikor için verilen marka, daha önce labda denenmiş olmalıdır, farklı markalar için

en az 10ul Sample ücretsiz olarak verilmelidir.

11. Tedarikçi firma antikorlar için garanti vermeli, çalışmayan, fazla sayıda WB band

çıkaran ürünler geri iade verilip Labın istediği bir marka ile ücretsiz değişim

sağlayacaktır.

Seconder Antikorlar Teknik Şartnamesi

1. İstenilen Seconder antikorlar Anti-rabbit olmalı. Toplamda 1ml teslim edilmelidir.

2. Rabbit polyclonal antikorları ile kullanım için tasarlanan bu afinite ile saflaştırılmış

Goat anti-rabbit IgG (ağır ve hafif zincir), (HRP) konjuge şeklinde teslim edilecektir.

3. Western Blot çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

4. Antikorların dilisyon oranları 1:1000 / 1:3000 olmalıdır.

5. Seconder antikorda 10 mM sodyum HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 2 mg/ml sığır

serum albümini (BSA) ve %50 gliserol içinde sağlanmalıdır.

6. Çalışmanım optimizasyonu için Primer antikorlarla AYNI MARKA tercih edilecektir.

7. Radyoaktif maddeler ve toksik kromojenik maddelerle ilgili tehlikeleri ortadan

kaldırılır özellikte olmalıdır.

8. Teklif verilen Seconder antikor da uluslar arası makalelerde adı en az 10 yayında atıfta

geçmiş markadan olmalıdır, yerli üretim istenmemektedir. Kesinlikle İthal olmalıdır.

9. Antikorlar -20 ° C de saklanabilmeye uygun olmalıdır. Kuru buz ile elden teslim

edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

10. Western çalışmasında antikordan yaşanan problemlerde harcanan ECL, TEMED,

Acrylamide, SDS vb tüm Western sarfları da firmadan eksiksiz ve ücretsiz temin

edilecektir.

ECL Western Substrate Teknik Şartnamesi

1. WesternBlot, SDS PAGE çalışması için uygun olmalıdır.

2. Sıvı formda 500ml olacak şekilde teslim edilmelidir. Elektroforez Grade özellikte

olmalı.

3. Doğrudan kemilüminesans (ECL) için uygun HRP’li WB substratı’dır.

4. İçeriğinde Luminol ve Enhancer olmalıdır. En düşük pikogram hassasiyetinde

olmalıdır.

5. Kit +4 derecede en az 1 yıl stabiliteye sahip olmalıdır, 1 saatlik de çalışma solüsyonu

stabilitesine sahip olmalıdır.

6. Alınacak sinyal 1-2 saat aralığında tespit edilebilmelidir. 50 mini gel veya 5000cm2

membran da çalışmaya uygundur.

7. Nitroselüloz ve PVDF membran’lar için uygun olmalıdır. Ürün Avrupa veya Amerika

menşeili olmalıdır.

8. En az 10 uluslar arası makalede kullanılmış referansı olmalıdır.

9. 500ml ECL ile birlikte 200ml hediye ECL ücretsiz olarak temin edilmelidir.

10. Yüksek seviyede, güçlü sinyaller üretebilme kapasitesinde olmalıdır.

11. Çalışma da aplikasyon desteğine ihtiyaç duyulacaktır ve bu destek ücretsiz olarak

firma aplikasyon ekibi tarafından istenecektir.

12. Oda sıcaklığında saklanabilir ve en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.

RIPA Buffer Teknik Şartnamesi

1. 100ml hacimde ve 1x konsantrasyonda olmalıdır.

2. Westernblot için kullanıma uygun olmalıdır.

3. İçeriğinde 0.5M Tris-HCl, pH 7.4, 1.5M NaCl, 2.5% deoxycholic acid, 10% NP-40,

10mM EDTA olmalıdır.

4. Ürün -20 de soğuk zincir (kuru buz ile) şeklinde elden teslim edilmelidir. Kargo ile

teslim kabul edilmeyecektir.

5. Yüksek kaliteli, kullanıma hazır bir memeli hücresi ve proteaz inhibitörleri içeren doku

lizis tamponudur.

6. İçerisinde;  50 mL 1X lysis buffer (pH 7.4 ±0.1), 500 μL (200mM) PMSF in DMSO, 500

μL protease inhibitor cocktail in DMSO ve 500 μL (100mM) sodium orthovanadate in

water olmalıdır..

BCA Protein Assay Teknik Şartnamesi

1. BCA test yöntemine göre 20 ~ 2.000 ug / ml protein saflaştırması için optimize

edilmiştir.

2. Kit 500 assay’lik olmalıdır.

3. Toplam proteinin kolorimetrik tespiti ve kantitasyonu için bisinkoninik asit (BCA) bazlı

deterjan uyumlu bir formülasyondur.

4. İyonik / noniyonik deterjanların çoğunun varlığında bile kararlı protein ölçümü

mümkün olmalıdır.

5. İçeriğinde solisyon A (250ml x2), Solisyon B (10ml) ve BSA solisyonu 2mg/ml (1ml x10)

olmalıdır.

6. Oda sıcaklığında muhafaza edilebilir olmalıdır.

7. Teklif verilen Seconder antikor da uluslar arası makalelerde adı en az 10 yayında atıfta

geçmiş markadan olmalıdır, yerli üretim istenmemektedir. Kesinlikle İthal olmalıdır.tenilen antikorlar PERK, ATF4, DNAJB9, Xbp1 ve Grp78 olmak üzere 5 adet

3. NESİL TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÖLÇÜM (TAS) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

2- Toplam Antioksidan Kapasite Direkt olarak ölçmelidir.

3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

4- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır

5- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir.

6- Kitin reaktif ve standartları uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 1 yıl stabil olarak

Bekleyebilmelidir.

7- Kit, Serum ve EDTA’lı, sitratlı, heparinli Plazma örnekleriyle çalışılabilmeye imkân

tanımalıdır

8- Kit Plevra sıvısı, Beyin Omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi

Vücut sıvılarında çalışabilmelidir.

9- Kit, Doku örneklerinde çalışılabilmeyi sağlamalıdır.

10- Kit, Bitki ve Gıda ekstraktlarında çalışılabilmeye imkan vermelidir.

11- Kit, Yağlarda çalışılabilmeye imkân vermelidir.

12- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

13- Kit ile yapılmış en az 3 adet SCI yayın olmalıdır Gerektiğinde yayınlar verilmelidir.

14- Kitin yerli malı belgesi olmalıdır ve ürünle birlikte ibraz edilmelidir.

15- Kitler 125 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.

16- Kiti teklif eden firmanın yetki belgesi olmalıdır.

17- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30 ml, Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır.

18- Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.

TOPLAM OKSİDAN STATUS (TOS)

KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.

2- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.

3- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.

4- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak çalışabilmelidir.

5- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.

6- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden itibaren 2-8

derecede 6 ay stabil kalmalıdır.

7- Kit serum ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.

8- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükrük ve idrar gibi vücut

sıvılarında çalışabilmelidir.

9- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.

10- Kitin %CV’ si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.

11- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

12-Kit lipoprotein oksidasyon reaksiyon curve eldesine imkân vermelidir.

13-Kit ile yapılmış en az 3 adet SCI yayın olmalıdır.İstendiğinde yayınlar verilmelidir.

14-Kitin yerli malı belgesi olmalıdır ve ürünle birlikte ibraz edilmelidir.

15-Kitler 125 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.

16-Kiti teklif eden firmanın yetki belgesi olmalıdır.

17- Kit bileşenlerinden Reagent 1 Hacmi: 30 ml, Reagent 2 Hacmi 8 ml olmalıdır.

18- Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.

19-Kitleri teklif eden firmanın üreticiden aldığı yetki belgesi olmalıdır.

PRİMER SENTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Primerler genomics scala , desalted saflaştırma olarak üretilmelidir.

2. Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

3. Primerlerin optimizasyonu Real time ile yapılmalı primer efficience grafiği çizilip teslim

edilmelidir. Teklif veren firma daha önce yaptığı herhangi bir efficiency grafiğini teklif ile

sunmalıdır.

5. Primerler daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve verimli sonuçlar alınmış olmalıdır.

8. Firma, çalışma boyunca ihtiyaç anında teknik destek vermelidir

9.Primerlerin üreticisine ait ISO 9001, ISO 13485 ve GMP sertifikaları bulunmalı ve firma bunu

ibraz etmelidir

cDNA SENTEZ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) 100 rxn olarak teslim edilmelidir.

2) mRNA’dan veya total RNA’dan cDNA sentez edebilmelidir.

3) Ek bir malzemeye gerek olmaksızın kitin içeriğinde reaksiyon için tüm bileşenler olmalıdır.

4) Son derece hassas ve verimli olmalı, 1pg dan 2μg’ a kadar RNA nın cDNA ‘ya çevrilmesine olanak

sağlamalı ve 13kb kadar doğru bir şekilde sentezlemelidir.

5) İçerdiği enzim; artmış sıcaklık stabilitesi ve azalmış RNase H aktivitesini kullanan bir mühendislik

ile üretilmiş M-MLV Revers Transkriptaz olmalıdır.

6) Enzim, çift ipliği 65 °C’ye kadar stabil olarak korumalıdır.

7) -20°C’de 1 yıl saklanabilmelidir.

8) Ürün özelliklerinde farklı oranlarda dilüe edilmiş RNA’nın cDNA sentezi sonucunda ki jel

görüntüsü bulunmalıdır.

10) İçerdiği enzim; artmış sıcaklık stabilitesi ve azalmış RNase H aktivitesini kullanan bir

mühendislik ile üretilmiş M-MLV Revers Transkritaz olmalıdır.

11) -20°C’de 1 yıl saklanabilmelidir.

12) Teklif veren firma ürünün kullanımı için teknik destek vermekle yükümlü olacaktır. Teknik

destek veremeyen firmanın ürünü iade edilir ve alım iptal edilir.

13) Ürün en az 12 ay ürün sorunları için garantili olmalıdır. Ürün sorunlu olduğu takdirde garanti

kapsamında ücretsiz değiştirilecek ve yeni ürün teslimatı 1hafta/10gün içinde yapılacaktır.

14) Ürün için numune sağlanmadır.

15) Malzeme ile birlikte mutlaka aplikasyon desteği sağlanmalıdır. Elde edilen cDNA gen

ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer master

mixler ile aynı marka olmalıdır.

16) Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile gönderim kabul edilmeyecektir.

17) Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte

sunmalıdır.

FASTSTART ESSENTIAL DNA GREEN MASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 ml lik ambalajlarda ve 8 li strip kullanıma hazır one step strip şeklinde ve fast özellikli cihaza

uygun olmalıdır.

2. Ürün 5ml olarak teslim edilmelidir.

3. Master mix; yüksek kaliteli antikor bağlı hot start PCR enzyme ile PCR verimliliği, dinamik aralığı,

hassasiyeti, spesifikliğinden ödün vermeden güçlü ve hızlı bir amplifikasyon aralığına sahip

olmaktadır.

4. Master mix; spesifik olmayan amplifikasyonlarını ve primer dimer oluşumlarını en aza indirmeye

çalışan bir mühendislik ile tasarlanmış olmalıdır.

5. Master mix SYBR I floresans boya kullanan, kullanıma hazır Real Tıme master mix olarak, 2X

konsantrasyonda bulunmalıdır.

6. SYBR Green master mix; -20C’de muhafaza edildiğinde 12 ay enzim aktivitesi stabilliğini

koruyabilmelidir.

7. Teklif sunacak olan firmalar yetkili satıcılık belgesini sunmalıdırlar. Üreticiden direk olarak alınmış

yetki belgesi kabul edilecektir.

8. Ürün laboratuvarda denenmek üzere numune boyutu gönderilmelidir.

9. Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte

sunmalıdır.